基于LoRa的智慧城市环境监测系统

（不要出现任何涉及学校名称和指导老师等内容）

摘要

本项目基于STM32WLE5低功耗LoRa微控制器与ESP32网关，构建了一套智慧城市环境监测系统。系统由采集节点与接收网关组成：采集节点集成DHT11温湿度、BMP280气压、BH1750光照、SGP30二氧化碳及MAX9814噪声传感器，通过LoRa扩频通信（433MHz/SF7/BW125kHz/CR4/5）将环境数据无线传输至ESP32网关；网关内置WiFi热点，提供Web仪表盘供手机浏览器实时查看。系统支持多维度环境采集、分布式部署与实时可视化，可应用于智慧城市道路与社区环境监测场景。

【插图占位】
图2-10 ESP32 setup()初始化流程图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

第一部分  作品概述

  - 功能与特性

本系统实现以下核心功能：
（1）多维度环境数据采集：同时采集温度、湿度、气压、光照度、eCO2及噪声六项指标；
（2）LoRa无线远距离传输：433MHz频段，SF7/BW125，实测通信距离≥300m（空旷环境）；
（3）实时可视化仪表盘：ESP32自建WiFi热点，手机浏览器直连查看，无需APP；
（4）传感器异常自动恢复：I2C总线挂死后自动复位并重新初始化传感器；
（5）OLED本地显示：128×64 OLED屏幕，按键切换多页面。

【插图占位】
图1-1 系统功能框图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 应用领域

本系统可广泛应用于以下场景：
（1）智慧城市道路环境监测：部署于路灯杆、交通设施，实时监测道路空气质量与噪声；
（2）智慧社区环境感知：安装于社区公共区域，为居民提供温湿度、CO2等环境信息；
（3）工业园区环境监控：监测TVOC/eCO2浓度及粉尘水平，实现超标预警；
（4）农业温室环境调控：采集温湿度、光照数据，辅助精准农业决策；
（5）室内空气质量评估：CO2浓度结合温湿度，评估室内通风状况。

【插图占位】
图1-2 智慧城市应用场景示意图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 主要技术特点

（1）双MCU异构架构：STM32WLE5（Cortex-M4）负责采集与LoRa发送，ESP32（Xtensa双核）负责接收与Web服务；
（2）LoRa扩频通信：SX126x（STM32WLE5内置）与SX1278（ESP32外挂）跨芯片通信，SF7/BW125兼顾速率与距离；
（3）WiFi AP直连模式：ESP32自建热点，无需路由器，手机即连即看；
（4）多传感器I2C共享总线：BMP280/BH1750/SSD1306共用I2C1，软件I2C扩展SGP30，节省GPIO；
（5）抗干扰容错设计：I2C超时检测+自动复位，BMP280气压合理性校验（>300hPa），SGP30 CRC8校验。

【插图占位】
图2-5 ESP32与SX1278 SPI接线图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 主要性能指标

温度：0~50℃ / ±2℃（DHT11）　　湿度：20~90%RH / ±5%RH（DHT11）
气压：300~1100hPa / ±1hPa（BMP280）　　光照：1~65535lx（BH1750）
eCO2：400~60000ppm（SGP30）　　噪声：MAX9814模拟麦克风+ADC采样
LoRa距离：≥300m（空旷，14dBm）　　数据更新：2秒/次
显示：本地OLED + Web仪表盘　　供电：USB 5V

【插图占位】
图2-3 系统整体布局图（面包板装配照片）
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 主要创新点

（1）跨芯片LoRa通信：首次在STM32WLE5（SX126x内核）与ESP32+SX1278间实现稳定LoRa通信；
（2）WiFi AP零配置方案：无需路由器、云平台和APP，手机浏览器即开即用；
（3）多传感器融合+自动恢复：软件层面实现I2C总线故障检测与自动恢复，保障长期运行；
（4）软硬件全链路自主设计：从传感器驱动、LoRa适配、帧格式定义到Web前端，均为自主开发。

【插图占位】
图2-6 整体电路原理图（SCH截图）
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 设计流程

（1）需求分析：明确采集参数、通信距离、显示方式；
（2）硬件选型：STM32WLE5核心板、ESP32、SX1278模块、各传感器；
（3）电路搭建：I2C总线、单总线、ADC采样电路、LoRa天线匹配；
（4）驱动开发：传感器驱动、LoRa射频初始化与收发、WiFi Web服务；
（5）联调测试：LoRa参数对齐、数据帧解析、通信距离实测。

【插图占位】
图1-3 系统设计流程图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

第二部分  系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节（图文结合）

- 【插图占位】
图2-9 LoRa_TX_Send()流程图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 整体介绍

系统由采集节点（STM32WLE5）与接收网关（ESP32+SX1278）两大部分组成。

采集节点以STM32WLE5为核心，片内集成Sub-GHz射频收发器（SX126x兼容），通过I2C1总线连接BMP280（0x76）、BH1750（0x23）、SSD1306（0x3C），单总线连接DHT11，软件I2C（PA12/PA15）连接SGP30（0x58），ADC采集MAX9814信号。节点每2秒循环采集一次全部传感器数据，封装为12字节LoRa数据包发送至网关。

接收网关ESP32通过SPI控制SX1278接收LoRa数据包，解析后启动WiFi AP热点，运行HTTP服务器渲染HTML5仪表盘供手机浏览器访问。

【插图占位】
图2-1 系统总体架构框图（采集节点 + 网关 + 手机端）
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍
采集节点以STM32WLE5（NUCLEO-WL55JC开发板）为核心，外围传感器通过I2C、单总线、ADC三种接口接入。接收网关以ESP32开发板为核心，外挂SX1278 LoRa模块（SPI接口）。
主要器件：STM32WLE5JC（Cortex-M4,48MHz,256KB Flash）、ESP32-WROOM-32（240MHz,4MB Flash）、SX1278模块、DHT11/BMP280/BH1750/SGP30/MAX9814传感器、SSD1306 OLED（128×64,I2C）。
【此处插入采集节点硬件连接实物照片】

2.2.2 机械设计介绍
本项目为原型验证阶段，传感器和开发板通过杜邦线和面包板连接，未设计专用外壳。如需批量部署，建议设计3D打印外壳，将传感器模块通过排针固定在PCB底板上。

2.2.3 电路各模块介绍

（a）STM32WLE5采集节点电路：
  · I2C1总线（PB7-SCL/PB8-SDA）：挂载BMP280(0x76)、BH1750(0x23)、SSD1306(0x3C)，4.7kΩ上拉；
  · 软件I2C（PA12-SCL/PA15-SDA）：独立挂载SGP30(0x58)，避免地址冲突；
  · 单总线（PB3）：连接DHT11，4.7kΩ上拉；
  · ADC1_IN0（PB13）：GP2Y1010粉尘传感器（可选）；ADC1_IN1（PB12）：MAX9814麦克风；
  · 射频天线：板载PCB天线或SMA外接天线。

（b）ESP32接收网关电路：
  · SPI（GPIO18-SCK/GPIO19-MISO/GPIO23-MOSI/GPIO5-CS）：连接SX1278模块；
  · DIO0（GPIO4）：SX1278接收完成中断；RST（GPIO2）：SX1278复位。

【插图占位】
图2-4 采集节点I2C总线接线图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为STM32采集节点固件（C语言，HAL库+SubGHz_Phy中间件）与ESP32网关固件（Arduino C++，LoRa库+WiFi库+WebServer库）两部分。

STM32端模块：传感器驱动层（dht11.c/bmp280.c/bh1750.c/sgp30.c/mic.c/soft_i2c.c）→ LoRa发送层（lora_tx.c，封装Radio.SetTxConfig+Radio.Send）→ 应用层（main.c，传感器轮询+数据打包+OLED显示）。

ESP32端模块：LoRa接收（parsePacket解析12字节数据帧）→ WiFi AP（WiFi.softAP自建热点）→ Web服务（WebServer+buildPage动态生成HTML5仪表盘）。

数据流：传感器→驱动层→main轮询→数据打包(12B)→LoRa TX→LoRa RX→数据解析→Web渲染→手机浏览器。

2.3.2 软件各模块介绍

（a）STM32端软件流程图（请插入以下子图）：
  子图1：main()主循环流程——按键扫描→读GP2Y1010→读DHT11→读BMP280→读BH1750→读MAX9814→读SGP30→串口输出→LoRa发送→数据日志→OLED刷新→延时800ms
  子图2：LoRa_TX_Send()流程——SetTxConfig→Radio.Send→等待TxDone回调→返回结果

（b）ESP32端软件流程图（请插入以下子图）：
  子图3：setup()初始化——Serial.begin→WiFi.softAP→server.on→server.begin→SPI.begin→LoRa.begin→配置SF/BW/CR等参数
  子图4：loop()主循环——server.handleClient→LoRa.parsePacket→读取字节→记录RSSI/SNR→parsePacket解析→更新全局变量→串口打印
  子图5：buildPage()渲染流程——读取g_temp/g_hum/g_press/g_lux/g_eco2/g_rssi/g_snr→拼接HTML→CSS Grid布局→JS 2秒自动刷新

【插图占位】
图2-7 软件系统总体架构图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

第三部分  完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

  - 整体介绍
系统实物由STM32WLE5采集节点、ESP32+SX1278接收网关及手机端Web仪表盘组成。采集节点集成6路传感器，通过面包板搭建，供电后自动循环采集并通过LoRa发送。接收网关连接手机后可实时查看环境数据。

【插图占位】
图2-8 STM32 main()主循环流程图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果
本项目以原型验证为主，未设计专用外壳，传感器与开发板通过面包板+杜邦线连接。如需产品化，建议设计PCB底板与3D打印外壳。
【此处插入面包板装配实物照片】

3.2.2 电路成果
采集节点与接收网关均已完成电路搭建，I2C/SPI/单总线通信正常，LoRa收发稳定。
【此处插入采集节点和接收网关电路实物照片】

3.2.3 软件成果
（a）STM32串口输出：实时打印传感器数据及LoRa发送状态；
（b）ESP32串口输出：显示接收包计数、RSSI/SNR及解析后的传感器数据；
（c）Web仪表盘：手机浏览器显示深色主题实时数据面板，2秒自动刷新。
【此处插入STM32串口截图、ESP32串口截图、手机端Web仪表盘截图，共3张】

【插图占位】
图2-11 ESP32 loop()主循环流程图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 特性成果

（a）LoRa通信测试：
  1m距离：RSSI=-30dBm, SNR=+9dB, 收包率100%
  50m（室内穿墙）：RSSI=-85dBm, SNR=-2dB, 收包率>95%
  100m（室外可视）：RSSI=-105dBm, SNR=-10dB, 收包率>80%

（b）传感器准确性：
  温度与商用温度计偏差<1℃，气压与气象站偏差<2hPa
  eCO2室内400~2000ppm范围，与通风状态正相关

（c）WiFi AP覆盖：热点覆盖半径约15m（室内），5m内页面加载<1秒

（d）长时间运行：连续运行24h无死机、无I2C挂死、无LoRa掉线
【此处插入RSSI vs 距离测试曲线图及Web仪表盘长时间运行截图】

【插图占位】
图2-12 buildPage() Web仪表盘渲染流程图
（请在此处插入图片，然后删除本段）

第四部分  总结

- 【插图占位】
图3-1 系统整体实物正面照片
（请在此处插入图片，然后删除本段）

- 【插图占位】
图3-2 系统整体实物斜45°照片
（请在此处插入图片，然后删除本段）

  - 可扩展之处

（1）LoRaWAN协议栈：移植标准LoRaWAN协议栈实现与标准网关对接；
（2）低功耗优化：利用STM32WLE5的STOP2模式（<1.4μA）和LoRa CAD唤醒，实现电池供电年续航；
（3）云端接入：ESP32通过MQTT协议对接华为云/阿里云IoT平台，实现远程监控；
（4）多点组网：部署多个采集节点，网关时分/频分复用接收多节点数据；
（5）传感器扩展：增加甲醛（HCHO）、臭氧（O3）等气体传感器，丰富监测维度。

  - 心得体会

通过本项目，我们掌握了以下技能与经验：

（1）LoRa通信跨芯片适配：STM32WLE5内置SX126x射频与ESP32外挂SX1278芯片间通信，需要精确匹配频率、SF、BW、CR、SyncWord等参数。调试过程中发现带宽数组索引错误导致通信失败的典型问题——Bandwidths[]数组仅有3个元素（索引0~2），而LORA_BW_125枚举值为4，直接作为数组索引导致越界读取随机带宽值，两侧始终无法通信。修正后通信立即正常，深刻理解了驱动API中枚举值与数组索引的区别。

（2）多传感器I2C总线管理：BMP280、BH1750、SSD1306共享I2C1总线，任一设备通信异常可能导致总线挂死。通过在每次读取失败后触发总线复位和传感器重新初始化，显著提高了系统鲁棒性。软件I2C（PA12/PA15）独立挂载SGP30避免了地址冲突问题。

（3）ESP32 WiFi AP直连方案：传统IoT方案需要路由器+云平台+APP，部署成本高。采用AP模式+嵌入式Web服务器方案，系统可在完全无基础设施的环境下运行，适合野外或应急场景快速部署。手机浏览器访问192.168.4.1即可查看实时数据，无需安装任何软件。

（4）数据帧设计权衡：12字节紧凑帧（温度2B+湿度2B+气压4B+光照2B+eCO2 2B）在保证信息完整的前提下最小化空中传输时间（SF7/BW125下约20ms），为后续多点轮询预留时间窗口。

（5）中文编码问题：ESP32 Arduino串口监视器在Windows中文环境下默认GBK编码，而源文件UTF-8编码的中文字符会被错误解码显示为乱码。改为全ASCII英文输出后彻底解决该问题，提升了跨平台兼容性。

第五部分  参考文献

[1] Semtech Corporation. SX1261/2 Datasheet Rev 2.1[Z]. 2021.
[2] Semtech Corporation. SX1276/77/78/79 Datasheet Rev 7[Z]. 2020.
[3] STMicroelectronics. RM0453: STM32WL5x Reference Manual Rev 3[Z]. 2021.
[4] STMicroelectronics. UM2643: Sub-GHz Phy Middleware for STM32WL Rev 2[Z]. 2022.
[5] Espressif Systems. ESP32-WROOM-32 Datasheet V2.9[Z]. 2023.
[6] Sandeep Mistry. Arduino-LoRa Library[CP/OL]. GitHub, 2018.
[7] Bosch Sensortec. BMP280 Datasheet Rev 1.19[Z]. 2018.
[8] Sensirion AG. SGP30 Datasheet V1.0[Z]. 2019.
[9] ROHM Semiconductor. BH1750FVI Datasheet Rev D[Z]. 2011.
[10] LoRa Alliance. LoRaWAN Specification 1.0.4[S]. 2020.
[11] Aosong Electronics. DHT11 Digital Temperature Humidity Sensor[Z].
[12] Maxim Integrated. MAX9814 Microphone Amplifier Datasheet[Z].